成都市崇州市声环境功能区划分方案

（2026年修订）(第二次征求意见稿）

第一条  为防治噪声污染，保护和改善生活环境，保障人民身体健康，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国生态环境法典》和《声环境质量标准》（GB3096-2008），按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）要求，以《崇州市国土空间总体规划（2021—2035年）》为指导，结合崇州市实际，制定本方案。

第二条  本划分方案适用于崇州市中心城区城镇开发边界范围（59.90 km2），受飞机通过噪声影响不适用于本划分方案。

本划分方案适用的时段为：昼间6:00-22:00，夜间22:00-次日6:00。

第三条  声环境功能区划分

（一）0类声环境功能区

指康复疗养区等特别需要安静的区域。崇州市无0类声环境功能区。

（二）1类声环境功能区

指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。本划分方案中设立的1类声环境功能区共3个，面积5.17km2（见附件1）。

（三）2类声环境功能区

指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。本划分方案2类声环境功能区为中心城区城镇开发边界范围内除1类、3类、4a类和4b类声环境功能区外的区域，面积30.64km2（见附件2）。

（四）3类声环境功能区

指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。本划分方案中设立的3类声环境功能区共2个，面积24.09km2（见附件3）。

（五）4类声环境功能区

指交通干线两侧一定距离内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。

1. 4a类声环境功能区

（1）交通干线

包括高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路边界线外一定距离内的区域，本方案划分距离如下：

相邻区域为1类声环境功能区，距离为55m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为40m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为25m。

当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

（2）交通服务区域

包括公交枢纽等具有一定规模的交通服务区域。

本划分方案中设立的4a类声环境功能区包括道路146条，交通场站3个（见附件4）。

2. 4b类声环境功能区

（1）铁路干线两侧区域

铁路边界线外一定距离内的区域划分为4b类声环境功能区，本方案划分距离如下：

相邻区域为1类声环境功能区，距离为55m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为40m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为25m。

（2）铁路交通服务区域

包括铁路场站等具有一定规模的交通服务区域。

本划分方案中设立的4b类声环境功能区包括铁路干线1条、铁路场站2座（见附件4）。

第四条  划分方案补充说明

（一）根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008），声环境功能区分为五种类型，相应声环境功能区环境噪声限值见附件5。

（二）除本方案明确划定声功能区等级以外的其他区域声环境功能原则上按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)的规定执行。

（三）大型工业区中的生活小区，根据其与生产现场的距离和噪声现状水平，从工业区中划出，定为2类声环境功能区。

（四）如铁路与其他交通干线并行，对于铁路4b类声环境功能区域与其他交通干线的4a类声环境功能区有重叠的部分，划分为4b类声环境功能区。

（五）本方案中交通干线是指铁路（铁路专用线除外）、高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、内河航道。

交通干线边界线是指城市交通干线中各级市政道路与人行道的交界线，无人行道的高架道路地面投影边界，各级公路的边界线，铁路交通用地边界线。

临街建筑是指交通干线边界线外拟划定4类声环境功能区域范围内，面向道路的第一排建筑。

交通服务区域及铁路交通服务区域边界以通过规划和建设审核的占地红线为准。

（六）交通干线建设规划未实施前按照当前声环境功能区类别管理，规划实施后实时调整为4类声环境功能区。

（七）本划分方案适用崇州市中心城区城镇开发边界范围，详见《崇州市声环境功能区划图》（附件6），图中无法标注的，以文字说明为准。

第五条  《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）修订后，本划分方案作相应调整修订；崇州市土地利用性质发生变化后，本划分方案确定的声功能区级别作相应调整。

第六条  本划分方案中的具体问题由成都市崇州生态环境局承担解释工作。

第七条  本划分方案自公布之日起实施，有效期5年。本方案实施后，《崇州市人民政府办公室关于印发<成都市崇州市声功能区划分方案>的通知》（崇府办发〔2020〕18号）同时废止。

第九条  本方案未尽事宜，参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。

附件：1. 1类声环境功能区区域

2. 2类声环境功能区区域

3. 3类声环境功能区区域

4. 4类声环境功能区区域

5. 声环境功能区噪声限值

6. 崇州市声环境功能区划图（2026年修订版）

附件1

1类声环境功能区

| 序号 | 名称 | 区划范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市政府片区 | 金盆地大道-蜀州北路-蜀州中路-永康西路-崇庆中路-崇庆北路合围区域 |
| 2 | 崇庆南路片区 | 永康东路-永康西路-中南街-星鸣路-崇庆南路-唐隆大道-晋康南路-蜀南东路-世纪大道合围区域 |
| 3 | 永和村片区 | 崇阳大道-荟江街-正气路-青年城大道南段-永尚路-羊马街道边界合围区域 |

附件2

2类声环境功能区

| 序号 | 名称 | 区划范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 城区混合区 | 崇庆街道、崇阳街道和大划街道的城镇开发边界内除1类区、3类区、4类区以外的区域 |
| 2 | 羊马湿地片区 | 羊马街道的城镇开发边界内除1类区、3类区、4类区以外的区域 |

附件3

3类声环境功能区

| 序号 | 名称 | 区划范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 崇州经济开发区片区 | 成名高速-建安路-新城大道-世纪大道-科达大道-晋康南路-金河路-滨江路南四段-滨滨江路南五段-成温邛快速路-明湖路-晨曦大道中段-明湖路； 经开区工业污水处理厂-滨滨江路南五段-成温邛快速路-画江大道一段-灰窑路-划石路-中心城区城镇开发边界 |
| 2 | 川藏清洁能源创新转化与装备科技产业基地智能制造片区 | 羊马河-崇阳大道-羊安路-中心城区城镇开发边界 |

备注：道路、区划单元名称与主管单位命名不一致的，以主管单位命名为准。

附件4

4类声环境功能区

表1  4a类声环境功能区划分情况一览表

| 序号 | 道路名称 | 道路起止点 |  | 分 类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 起 点 | 止 点 |  |
| 1 | 蜀州北路 | 唐安西路 | 金盆地大道 | 主干路 |
| 2 | 蜀州中路 | 永康西路 | 唐安西路 | 主干路 |
| 3 | 蜀州南路 | 永康西路 | 南河大桥 | 主干路 |
| 4 | 唐安西路 | 崇庆北路 | 永安西路 | 主干路 |
| 5 | 唐安东路 | 崇庆北路 | 世纪大道 | 主干路 |
| 6 | 崇庆北路 | 唐安西路 | 金盆地大道 | 主干路 |
| 7 | 崇庆中路 | 永康西路 | 唐安西路 | 主干路 |
| 8 | 崇庆南路 | 永康西路 | 滨江路南三段 | 主干路 |
| 9 | 永康东路 | 崇庆中路 | 明湖路 | 主干路 |
| 10 | 永康西路 | 崇庆中路 | 天府粮仓大道 | 主干路 |
| 11 | 永安东路 | 永安中路 | 金盆地大道 | 主干路 |
| 12 | 永安中路 | 蜀州北路 | 崇庆北路 | 主干路 |
| 13 | 永安西路 | 蜀州北路 | 西江桥东桥头 | 主干路 |
| 14 | 公园大道 | 金盆地大道西段 | 顺河堤 | 主干路 |
| 15 | 滨江路北一段 | 公园大道 | 滨江路南一段 | 主干路 |
| 16 | 滨江路南一段 | 滨江路北一段 | 滨江路南二段 | 主干路 |
| 17 | 滨江路南二段 | 琴鹤广场 | 南河大桥 | 主干路 |
| 18 | 滨江路南三段 | 南河大桥 | 崇庆南路 | 主干路 |
| 19 | 滨江路南四段 | 崇庆南路 | 晨曦大道南段 | 主干路 |
| 20 | 滨江路南五段 | 滨江路南四段 | 大划街道白果社区农田 | 主干路 |
| 21 | 观江街 | 金盆地大道西段 | 文井廊桥 | 主干路 |
| 22 | 上南街 | 蜀州广场 | 永康西路 | 主干路 |
| 23 | 中南街 | 上南街 | 下南街 | 主干路 |
| 24 | 下南街 | 绿荫街 | 明珠大桥 | 主干路 |
| 25 | 世纪大道 | 金盆地大道 | 科达大道 | 主干路 |
| 26 | 明日大道 | 金盆地大道 | 市自来水公司二水厂 | 主干路 |
| 27 | 科达大道 | 顺安路 | 创新路一段 | 主干路 |
| 28 | 晋康南路 | 永康东路 | 科达大道 | 主干路 |
| 29 | 金盆地大道 | 世纪大道 | 明日大道 | 主干路 |
| 30 | 金盆地大道西段 | 明日大道 | 十字北路 | 主干路 |
| 31 | 江源南路 | 永康东路 | 科达大道 | 主干路 |
| 32 | 创新路一段 | 世纪大道 | 晨曦大道南段 | 主干路 |
| 33 | 创新路二段 | 晨曦大道 | 文昌路 | 主干路 |
| 34 | 创新路三段 | 创新路二段 | 灰窑路 | 主干路 |
| 35 | 宏业大道南段 | 宏业大道北段 | 滨江路南四段 | 主干路 |
| 36 | 宏业大道北段 | 崇阳大道 | 崇双大道一段 | 主干路 |
| 37 | 晨曦大道北段 | 崇阳大道 | 泰安路 | 主干路 |
| 38 | 晨曦大道中段 | 崇阳大道 | 崇双大道二段 | 主干路 |
| 39 | 晨曦大道南段 | 崇双大道二段 | 滨江路南五段 | 主干路 |
| 40 | 新城大道 | 世纪大道 | 黑石河 | 主干路 |
|  |  | 白庙大街 | 羊江路 |  |
| 41 | 泗维路 | 晨曦大道南段 | 双业东路 | 主干路 |
| 42 | 灰窑路 | 画江大道一段 | 滨江路南五段 | 主干路 |
| 43 | 净居路 | 画江大道一段 | 滨江路南五段 | 主干路 |
| 44 | 鹤兴路 | 温江界 | 观新街 | 主干路 |
| 45 | 中安大街 | 崇阳大道 | 新城大道 | 主干路 |
| 46 | 羊安北路 | 鹤兴路 | 崇阳大道 | 主干路 |
| 47 | 青年城大道北段 | 成名高速 | 崇阳大道 | 主干路 |
| 48 | 青年城大道南段 | 崇阳大道 | 成温邛快速路 | 主干路 |
| 49 | 顺利路 | 金鸡路 | 明湖路 | 主干路 |
| 50 | 汇兴路 | 崇双大道一段 | 滨江路南四段 | 主干路 |
| 51 | 鹿羊路北段 | 鹤兴路 | 崇阳大道 | 主干路 |
| 52 | 杨柳街 | 永安西路 | 金盆地大道 | 次干路 |
| 53 | 文化东街 | 辰居路 | 蜀州北路 | 次干路 |
| 54 | 文化西街 | 蜀州北路 | 永安西路 | 次干路 |
| 55 | 辰居路 | 唐安西路 | 永安中路 | 次干路 |
| 56 | 早觉东街 | 辰居路 | 崇庆北路 | 次干路 |
| 57 | 早觉中街 | 永安中路 | 辰居路 | 次干路 |
| 58 | 早觉西街 | 永安中路 | 金盆地大道 | 次干路 |
| 59 | 爱民街 | 辰居路 | 崇庆北路 | 次干路 |
| 60 | 三元街 | 昌明路 | 唐安西路 | 次干路 |
| 61 | 大东街 | 崇庆中路 | 西街 | 次干路 |
| 62 | 西街 | 蜀州中路 | 大东街 | 次干路 |
| 63 | 学府街 | 上南街 | 蜀州中路 | 次干路 |
| 64 | 西前街 | 上南街 | 蜀州中路 | 次干路 |
| 65 | 正东街 | 上南街 | 崇庆中路 | 次干路 |
| 66 | 金带街 | 蜀州中路 | 永安西路 | 次干路 |
| 67 | 杨祠街 | 蜀州中路 | 滨江路南一段 | 次干路 |
| 68 | 文井街 | 金盆地大道 | 永安西路 | 次干路 |
| 69 | 江源中路 | 永康东路 | 唐安东路 | 次干路 |
| 70 | 长城路 | 崇庆北路 | 世纪大道 | 次干路 |
| 71 | 九龙路 | 崇庆北路 | 世纪大道 | 次干路 |
| 72 | 晋康北路 | 唐安东路 | 永安东路 | 次干路 |
| 73 | 凤栖路 | 崇庆北路 | 世纪大道 | 次干路 |
| 74 | 蜀南西路 | 蜀南东路 | 蜀州南路 | 次干路 |
| 75 | 尚贤坊街 | 东兴路 | 科达大道 | 次干路 |
| 76 | 德先路 | 江源南路 | 下南街 | 次干路 |
| 77 | 南河西路 | 绿荫街 | 崇庆南路 | 次干路 |
| 78 | 南河东路 | 崇庆南路 | 江源南路 | 次干路 |
| 79 | 唐隆大道一段 | 中南街 | 崇庆南路 | 次干路 |
| 80 | 唐隆大道二段 | 崇庆南路 | 晋康南路 | 次干路 |
| 81 | 唐隆大道三段 | 晋康南路 | 江源南路 | 次干路 |
| 82 | 唐隆大道四段 | 江源南路 | 世纪大道 | 次干路 |
| 83 | 蜀南东路 | 蜀南西路 | 世纪大道 | 次干路 |
| 84 | 星鸣路 | 学苑南路 | 尚贤坊南街 | 次干路 |
| 85 | 文井街 | 永安西路 | 金盆地大道 | 次干路 |
| 86 | 蜀南街 | 永康西路 | 蜀南西路 | 次干路 |
| 87 | 学苑北路 | 学苑西路 | 蜀南西路 | 次干路 |
| 88 | 学苑南路 | 学苑北路 | 滨江路南三段 | 次干路 |
| 89 | 江源北路 | 唐安东路 | 凤栖路 | 次干路 |
| 90 | 隆腾路 | 永康东路 | 沁香东路 | 次干路 |
| 91 | 义邑坊路 | 晋康中路 | 江源中路 | 次干路 |
| 92 | 振兴路 | 江源南路 | 世纪大道 | 次干路 |
| 93 | 中兴西路 | 下南街 | 江源南路 | 次干路 |
| 94 | 学苑西路 | 中南街 | 学苑东路 | 次干路 |
| 95 | 学苑东路 | 学苑西路 | 晋康南路 | 次干路 |
| 96 | 沁香西路 | 晋康南路 | 江源南路 | 次干路 |
| 97 | 沁香东路 | 江源南路 | 世纪大道 | 次干路 |
| 98 | 建安路 | 泰安路 | 新城大道 | 次干路 |
| 99 | 兴安路 | 晨曦大道北段 | 建安路 | 次干路 |
| 100 | 华业路 | 世纪大道 | 宏业大道北段 | 次干路 |
| 101 | 飞云路 | 世纪大道 | 晨曦大道中段 | 次干路 |
| 102 | 霞光路 | 永康东路 | 飞云路 | 次干路 |
| 103 | 广通路 | 金鸡路 | 宏业大道北段 | 次干路 |
| 104 | 物华东路 | 金鸡路 | 宏业大道北段 | 次干路 |
| 105 | 物华西路 | 世纪大道 | 金鸡路 | 次干路 |
| 106 | 双顺路 | 顺利路 | 崇双大道一段 | 次干路 |
| 107 | 创业路 | 彭庙横街 | 泗维路 | 次干路 |
| 108 | 同心路 | 上河路 | 滨江路南五段 | 次干路 |
| 109 | 顺安路 | 科达大道 | 晨曦大道南段 | 次干路 |
| 110 | 正科路 | 顺安路 | 同心路 | 次干路 |
| 111 | 新创路 | 创新路 | 创业路 | 次干路 |
| 112 | 水陆街 | 同心路 | 生资市场 | 次干路 |
| 113 | 明湖路 | 崇阳大道 | 罗家渡 | 次干路 |
| 114 | 聚龙路 | 晨曦大道中段 | 明湖路 | 次干路 |
| 115 | 鹤风路 | 永康东路 | 世纪大道 | 次干路 |
| 116 | 划石路 | 灰窑路 | 蜀南大道 | 次干路 |
| 117 | 泗维东路 | 泗维路 | 文昌路 | 次干路 |
| 118 | 晨蓝路 | 泗维路 | 明湖路 | 次干路 |
| 119 | 长顺路 | 顺利路 | 明湖路 | 次干路 |
| 120 | 长丰路 | 泗维路 | 明湖路 | 次干路 |
| 121 | 晨光路 | 长顺路 | 明湖路 | 次干路 |
| 122 | 清溪街 | 永康东路 | 双业东路 | 次干路 |
| 123 | 画江大道一段 | 崇双大道二段 | 画江大道二段 | 次干路 |
| 124 | 崇江北路 | 五支渠 | 青羊街 | 次干路 |
| 125 | 崇江中路 | 崇江北路 | 观新街 | 次干路 |
| 126 | 崇江南路 | 崇江中路 | 鹤兴路 | 次干路 |
| 127 | 中白路 | 崇江南路 | 新城大道 | 次干路 |
| 128 | 鹿星路 | 鹤兴路 | 青年城大道北段 | 次干路 |
| 129 | 嘉州路 | 羊安北路 | 羊安北路 | 次干路 |
| 130 | 新正街 | 羊马大桥西桥头 | 崇江中路 | 次干路 |
| 131 | 留鹤路 | 羊马大桥 | 鹤兴路 | 次干路 |
| 132 | 崇中西路 | 中白路 | 鹿阳路北段 | 次干路 |
| 133 | 崇中路 | 羊安北路 | 中白路 | 次干路 |
| 134 | 羊安南路 | 崇阳大道 | 江源街道崇福村11组 | 次干路 |
| 135 | 棠悦路 | 鹿阳路北段 | 羊安北路 | 次干路 |
| 136 | 成名高速 | 崇州西收费站 | 崇州温江界 | 高速公路 |
| 137 | 成都第二绕城高速 | 崇州新津界 | 崇州温江界 | 高速公路 |
| 138 | 成都都市圈环线 | 大邑崇州界 | 崇州街子界 | 高速公路 |
| 139 | 成温邛快速路 | 崇州大邑界 | 崇州温江界 | 快速路 |
| 140 | 崇邑大道 | 明珠大桥 | 大邑界 | 一级公路 |
| 141 | 街安路 | 街子镇 | 大邑县安仁镇 | 一级公路 |
| 142 | 崇双大道一段 | 世纪大道 | 晨曦大道南段 | 一级公路 |
| 143 | 崇双大道二段 | 晨曦大道南段 | 羊马河大桥 | 一级公路 |
| 144 | 崇双大道三段 | 羊马河大桥 | 擦耳大桥 | 一级公路 |
| 145 | 华怀路 | 苟家乡出口 | 新津交界 | 一级公路 |
| 146 | 崇阳大道 | 唐安东路 | 崇州温江界 | 二级公路 |
| 147 | 崇州客运中心站 | 崇庆北路 566 号 |  |  |
| 148 | 崇州服务区 | 崇庆街道 |  |  |
| 149 | 崇州大划停车区 | 羊马街道 |  |  |

表2  4b类声环境功能区划分情况一览表

| 序号 | 名称 | 位置 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成雅铁路 | 红桥村至红土社区 | 铁路 |
| 2 | 崇州火车站 | 崇庆南路东侧 | 火车站 |
| 3 | 羊马火车站 | 羊安路东侧（廖家碾西侧） | 火车站 |

附件5

声环境功能区噪声限值

单位：dB（A）

| 声环境功能区类别 |  | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

注1：表中4b 类声环境功能区噪声限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域。

注2：各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过噪声限值的幅度不得高于15 dB（A）。

附件6

崇州市声环境功能区划图